精神专科医患安全管理项目采购需求

1.技术参数如下：

| 序号 | 功能模块 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高精度定位基站 | 64台 | 1.1 工作频段 ：2401MHz~2481MHz（需同时提供产品说明书和检测报告） 1.2 工作带宽 ≥1MHz 1.3 定位精度 ：0.2m~1m 1.4 定位延迟 ：≤300ms 1.5 兼容BLE（BLE 4.0 低功耗） 1.6 电源标准 ：支持标准 PoE (IEEE 802.3af/at) / DC供电 12-30V 1A 1.7 典型功耗 ：≤2W 1.8 定位信息更新速率：1Hz~5Hz 1.9 接收能力 ：每秒接收超400个定位信息 1.10 传输距离：空旷环境≥80m（可视距离） 1.11 抗干扰能力 ：强 1.12 抗多径能力 ：强 1.13 连接方式 ：10/100M以太网接口≥1个 1.14 安装方式 ：支持吸顶和壁挂式安装 1.15 工作温度 ：-10℃~60℃ 1.16 尺寸 ≤250 mm× 250 mm× 60mm（长宽高） 1.17 重量 ≤700g 1.18 封装特性 ： ABS工程塑料封装 - 1.19具备与腕带数据双向通讯能力，基站下发指令修改腕带数据发送频率 |
| 2 | 室外定位基站 | 2台 | 2.1工作频段 ：2401MHz~2481MHz（需同时提供产品说明书和检测报告） 2.2工作带宽 ≥1MHz 2.3定位精度 ：0.2m~1m 2.4定位延迟 ：≤300ms 2.5兼容BLE（BLE 4.0 低功耗） 2.6电源标准 ：支持标准 PoE (IEEE 802.3af/at) / DC供电 12-30V 1A 2.7典型功耗 ：≤2W 2.8定位信息更新速率：1Hz~5Hz 2.9接收能力 ：每秒接收≥400个定位信息 2.10传输距离：空旷环境≥100m（可视距离） 2.11抗干扰能力 ：强 2.12抗多径能力 ：强 2.13连接方式 ：10/100M以太网接口≥1个（IN/OUT） 2.14安装方式 ：支持吸顶和壁挂式安装 2.15安装高度：最大安装高度≥20m 2.16防护等级：IP66 2.17工作温度：-20℃~60℃ 2.18尺寸 ≤350 mm× 350 mm× 50mm（长宽高） - 2.19重量 ≤4kg(带固定支架) |
| 3 | 蓝牙网关 | 6台 | 3.1 支持蓝牙 4.0 以上或 2.4GHz 私有协议 3.2 支持Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n协议 3.3 定位延迟 ≤300ms 3.4 供电方式 ：支持直流电源供电或802.3af PoE standard网口供电 3.5 接收能力 ：每秒接收超400个定位信息 3.6 传输距离：空旷环境≥100m（可视距离） 3.7 抗干扰能力 ：强 3.8 抗多径能力 ：强 3.9 连接方式 ：10/100M以太网接口≥1个（IN/OUT） 3.10 安装方式 ：支持吸顶和壁挂式安装 3.11 工作温度 ：-10℃~60℃ 3.12 尺寸 ≤φ200*50mm 3.13重量 ≤700g 3.14 封装特性 ： ABS工程塑料封装 |
| 4 | 蓝牙辅助网关 | 24台 | 4.1 支持蓝牙 4.0 以上或 2.4GHz 私有协议 4.2 发射功率≥-20～+4dBm 4.3 无线数据速率≥1 Mbps 4.4 识别距离：空旷环境≥30m（可视距离） 4.5 连接方式 ：10/100M以太网接口≥1个（IN/OUT） 4.6 供电方式 ：DC12V 或 15V 4.7 安装方式 ：支持吸顶安装 4.8 尺寸 ≤φ100*50mm 4.9 重量 ≤300g |
| 5 | 室内蓝牙信标 | 33个 | 5.1 支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议 5.2 发射功率：-20dBm～+4dBm可调 5.3 发射频率:可调，默认2Hz 5.4 识别距离：空旷环境≥50m（可视距离） 5.5 电池续航时间 ≥5年（默认发射频率2Hz） 5.6 产品重量 ≤50g(含电池) - 5.7 产品厚度 ≤40mm，直径 ≤70mm 5.8 材质：ABS工程塑料封装 |
| 6 | 室外蓝牙信标 | 8个 | 6.1 支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议 6.2 发射功率：0dBm（默认，可配置） 6.3 发射频率:500ms（默认，可配置） 6.4 识别距离：0~80 米（视网关、天线及环境因素而定） 6.5 电池续航时间 ≥5年（默认发射频率2Hz） 6.6 产品重量 ≤50g(含电池) - 6.7 产品厚度 ≤28mm 6.8 材质：ABS工程塑料封装 6.0 防护等级：IPX8 |
| 7 | 双模电子腕带 | 120个 | - ▲7.1 室内定位工作频段：2401MHz~2481MHz ★7.2 室外定位：支持北斗定位功能，采用Cat1传输方式，支持与基站、CAT1网络的数据双向通讯能力（需提供产品说明书） 7.3 充电方式：支持磁吸式触点充电，支持充电信号灯提示 7.4 腕带材质：非金属材质 7.5 工作频段：支持无线频段 2401 2402 … 2480MHz,13.56MHz [ISO/IEC 14443-A] 7.6 续航时间：实时定位频率3Hz和5min/次心率检测频率时，续航需≥20天（不开启北斗定位功能）；开启北斗定位时续航需≥6H 7.7 支持低电压提醒功能：电压低于预设值时，电子腕带发送欠压信息 7.8 防水等级：IP67及以上 ▲7.9 防拆功能：具备物理和电子双重防拆功能 - ▲7.10 具备心率检测、体温检测、血氧检测、计步功能，支持9轴传感器，支持睡眠分析； - 7.11 集成13.56mHZ线圈，支持一卡通功能 7.12 支持电子屏幕，时间和电量显示功能（需提供实物照片） |
| 8 | 医护报警卡片 | 100张 | 8.1工作频段 ：2401MHz~2481MHz 8.2 充电方式：支持磁吸式触点充电，充电信号灯提示； 8.3 防水等级：IP67及以上 7.4 支持低电压提醒功能：电压低于预设值时，电子腕带发送欠压信息 ▲8.5 具备一键报警功能，有4种报警按钮，分别对应不同的报警信息，有LED灯作为报警提示。 - 8.6 集成13.56mHZ线圈，支持一卡通功能 |
| 9 | 服务器 | 1台 | 9.1 2U机架式服务器 9.2 CPU≥ 2.5主频52核心104线程 9.3 内存≥128G DDR4 9.4 硬盘≥8T*2个SATA硬盘 9.5 主板集成≥10/100M/1000M自适应以太网卡*1个 - 9.6 电源≥550W单电源 |
| 10 | 手持机 | 4台 | 10.1 屏幕≥5.5英寸触摸屏 10.2 CPU≥八核2.0GHz 10.3操作系统：Android 10/11 10.4存储≥2G+32GB 10.5摄像头≥前置1300万，后置500万 10.6电池≥4500mAh 10.7防水级别：IP67及以上 10.8 NFC:支持 - 10.9 扫码：支持 |
| 11 | 一体机 | 6台 | 11.1 屏幕 ≥32英寸，支持触控 11.2 分辨率 ≥1920*1080 11.3 CPU ≥Intel I5 11.4 内存 ≥8GB DDR3 11.5 硬盘 ≥256G 11.6主板集成 ≥10/100M/1000Mbps自适应以太网卡*1个 11.7支持WiFi 11.8支持操作系统：WIN10 11.9 安装方式：台置或者壁挂安装 |
| 12 | 核心交换机 | 1台 | 12.1 ≥24个10/100Mbps/1000Mbps自适应以太网端口，≥4个千兆光电复用口 12.2 交换机容量≥336Gbps 12.3 包转发率≥102Mpps 12.4 支持IEEE802.3af/at协议 12.5传输模式：支持全双工/半双工自适应 12.6支持二层网管 |
| 13 | 24口POE交换机 | 12台 | 13.1 ≥24个10/100Mbps/1000Mbps自适应以太网端口，≥2个千兆光电复用口 13.2.单网口POE供电≥30W，整机供电功率≥220W 13.3.交换机容量≥8Gbps 13.4.包转发率≥5.95Mpps 13.5 支持IEEE802.3af/at协议 13.6 传输模式：支持全双工/半双工自适应 |
| 14 | 无线路由器 | 5台 | 14.1 支持Wi-Fi 7无线协议 14.2 无线标准：支持 IEEE 802.11be/a/b/g/n/ac/ax 14.3 无线频段：支持2.4GHz + 5GHz 14.4 无线速率≥5700Mbps 14.5 LAN口数量≥3个千兆口 14.6 适用面积≥50-100m² - 14.7 支持防火墙 |
| 15 | 声光报警模组 | 9套 | 15.1 声音：0-120分贝（可调节） 15.2 功率≤15W 15.3 光源：常亮/闪亮 15.4 警灯颜色：支持5种以上颜色 15.5 工作方式：通电报警/开关量/485 15.6 安装方式：支持螺栓/磁吸安装 - 15.7 工作温度：-40℃～70℃ |
| 16 | 生命体征监测仪 | 1台 | ★16.1 设备具有有效医疗器械注册证 ▲16.2 支持点测模式、监护模式、查房模式，灵活切换测量模式 16.3 查房模式：支持病例管理界面，同屏显示多病人窗口，同时管理病人≥500个 16.4 内置可插拔锂电池，可移动不间断监护，典型供电时间≥3h 16.5 支持WiFi联网 16.6 支持血压、血氧、耳温、脉率测量 16.7 测量数据可实时上传 16.8 机内存储数据≥6GB 16.9 屏幕尺寸≥7.5英寸显示屏 16.10 支持快捷键区显示快捷键列表，快速一键进入各种界面 16.11 支持便携式提手 16.12 支持360度报警灯，方便全方位及时看到报警视觉提示 - 16.13 屏幕倾斜角可调节，能提供最佳视角 |
| 17 | 软件模块 | 1 | 17.1软件模块须兼容上述硬件，以确保系统稳定运行（该系统需出具已发表状态的计算机软件著作权证书）。 16.2 具备基础功能模块，包括以下功能： ⑴支持室内可视化地图，支持统一在室内2D地图上实现所有已佩戴的电子腕带和医护卡片、定位基站等设备的位置可视化展现，实现患者位置实时监控；支持患者查找和患者信息展示；支持人员历史轨迹查看；支持区域统计功能，可查看区域内人员统计数量；支持定位基站设备统计和在线状态查看； ⑵支持室外可视化地图，可查看室外电子地图和管理修改电子围栏范围；可显示越界的患者位置，实现患者室外位置追踪； ⑶支持患者视图，用于显示病患的相关信息，如患者的姓名、年龄、性别、病历号、绑定电子腕带编号、电子腕带电量、患者心率数据等； ⑷支持人员管理功能，可对工作人员、患者、访客等进行信息管理； ⑸支持定位统计功能：可对人员定位区域查询和滞留时间统计； ⑹支持电子标签管理功能，可分别管理电子腕带和医护卡片； ⑺支持设备管理功能，可管理定位基站、蓝牙信标、视频监控等设备； ⑻支持报警功能：具备心率异常报警、进入危险区域报警、电子腕带破坏报警、患者长时间滞留报警、患者无陪护报警、逃跑报警、电子腕带和医护卡片低电提醒等报警功能； ⑼支持预警规则设置功能：用户可根据实际需求设置报警规则，包括非法进入和离开区域、区域滞留、患者心率异常、标签低电量、电子防拆、聚集等；可配置报警方式，包括声光报警、信息报警、语音报警等； ⑽支持系统管理功能：包括应用模块管理、组织架构管理、用户管理、模块权限管理、组织权限管理、登录日志查看等功能； 16.3 具备高级扩展模块，包括以下功能： ⑴集成13.56M频段，支持一卡通系统（门禁、消费）对接； ⑵支持HIS、移动护理、电子病历等系统对接开发（相关对接费用由供应商承担） ⑶支持患者入院提醒：提醒相关病区给新入院患者及时佩戴腕带； ⑷支持海康威视、大华等主流监控视频对接； ⑸支持移动带检功能：带检时可通过NFC手持机核对验证病人身份，点名； ⑹支持资产管理功能：医院特殊设备资产管理（需出具已发表状态的计算机软件著作权证书）； ▲⑺支持智能护理管理系统功能：支持智能护理设备对患者的耳温、血压、血氧、脉率的测量数据的接收和存储；可与医院护理系统对接，护理系统内无需手动录入，可直接获取生命体征数据；能兼容医院现有的生命体征检测设备，相关对接设备接口费用由供应商承担。（需出具已发表状态的计算机软件著作权证书）； ⑻支持人员身份识别功能：可使用NFC手持机扫描患者佩戴的电子腕带，读取患者身份信息（包括患者姓名、性别、年龄、人脸信息等），通过现场对比进行双重身份认证，确保电子腕带与患者匹配。（需出具已发表状态的计算机软件著作权证书）； - ⑼支持平安医护系统功能：医护人员佩戴医护卡片可以实现一键报警，可即时上报报警区域人员信息和位置信息；可实时联动该区域监控；可以实现与病区、护理部、保卫科等多部门联动；报警类型可根据病区需求定制； |
| 18 | 施工服务 | 全包 | 18.1包含超五类非屏蔽网线、网络跳线、电源线、插座、接线盒、PVC管、安装材料等辅材 18.2 根据使用需求进行拉网线、打水晶头等服务 - 18.3 系统安装、设备调试、软件调试等服务 |

备注：上表打“★”号内容为核心技术指标，低于采购需求（负偏离）的，将被认定为非实质性响应采购文件要求，作无效标处理；“▲”号内容为关键技术指标，低于采购需求（负偏离）的，为重大扣分项。

2.服务要求

1.软件系统免费维护期期为三年，硬件设备免费维护期为两年；在合同签订后90个工作日内完成并通过验收。

2.提供7*24小时电话响应的售后服务。当收到医院的报修要求时，若2小时内电话无法解决，24小时内到达现场进行维护，48小时内解决完毕。

3.组织有实施经验且不少于3人的团队，进驻医院提供项目实施和培训、运维等服务, 其中安排至少1名专职负责的项目经理实施期间驻场（具有PMP证书，医院信息化项目经验3年以上），确保用户系统可以及时上线。

4.满足用户提出的日常修改需求，配合用户进行上级检查和各项测评等工作。

5.供应商需提供招标文件中第三方接口费用（如有）、免费维护期后升级和维护的费用标准。