桌面运维及全院打印升级改造服务项目

项目需求

一.项目概述

湖州市第三人民医院各类打印设备共计约600台（包含黑白打印机、彩色打印机、热敏条码打印机、针式打印机、一体机、复合机等）、信息类设备共计约1100台（包含电脑、自助设备、移动医护推车、移动护理终端等），为了满足全院文印及信息类设备等正常运转，积极落实最多跑一次，加快医院信息化、自助化、无纸化的发展,打造节约、环保、智能的现代化医院,提升医院整体形象,降低整体成本、简化服务流程、增加智能报修管理和资产管理等，拟将全院信息类设备的运维服务、全院打印设备升级改造、打印设备替换及打印耗材的配送整体打包交由专业的供应商统一管理，并通过建设自助打印平台的方式实现全院图文报告的自助打印。同时通过完善的信息化手段（运维管理平台）、合理完善科室打印设备布局、专业的驻场人员，来实现服务的全流程闭环管理，营造一个高效、节能、环保的现代化三甲专科医院。

二.服务内容及要求

1.整体服务要求

1.1根据信息化的发展构建的智能打印服务,实现全院(如检验、放射、B超、内镜）的图文报告、文件集中处理，所有图文资料统一通过业务服务器存储、匹配、打印、分发。利用优异的自助设备与软件应用,为就诊者提供院内、院外的多方面便捷就医服务。提供满足采购需求的软硬件及相关耗材及现场运营员。

1.2全院信息类终端、自助报告机、打印机日常运维管理、耗材供应(硒鼓、墨盒、色带和碳带）、维修维护和日常巡检工作，供应商须提供驻场人员不少于2人，依靠专业人员对信息类终端设备、打印设备进行维护管理，提供维护服务，以保证湖州市第三人民医院信息类终端及文印系统的正常、稳定运行。服务具体要求如下：

（1）打印机设备参数要求

为满足各科室打印设备的使用需求，同时响应国家“信创”建设要求，供应商所提供备用机要求参数如下，需在投标文件中提供所投设备的详细的品牌型号，并提供产品彩页或官网截图证明其参数的真实性。

★同时为保障服务过程中的正常使用，需提供设备厂商针对本项目的质保函；

| 序号 | 设备类型 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑白激光打印机 | 1.最大分辨率：≥1200dpi×600dpi； ★2.打印速度（A4）：≥31ppm； ★3.首页打印时间：≤3.6s； 4.打印语言：至少包括PCL5e、PCL6、PS、PDF； 5.双面打印：支持自动双面； 6.纸张容量：≥250页； 7.接口类型：支持高速USB2.0、有线网络； ★8.操作系统：适配国产系统（银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯）及国际通用操作系统（Windows Server2003/Server2008/Server2012/Server 2016/xP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win 10(32/64bit)）； 9.其他：国产品牌，国产自研芯片，产品有CCC、节能、十环认证证书 |  |
| 2 | 黑白喷墨打印机 | 1.最大分辨率：≥1200×2400dpi； ★2.打印速度（A4）：≥33ppm； 3.首页输出速度：≤8s； ★4.耗材印量：≥6000页（A4）； 5.其他：支持打印计数、打印过程中无臭氧等有害物质排放； 6.根据病案法要求，打印字迹防水、防酒精，打印内容保存30年（提供国家办公设备级耗材质量监督检验中心机构证明）； |  |
| 3 | 黑白一体机 | 1.最大分辨率：≥1,200×2,400dpi； 2.ADF复印速度：≥30页/分钟； ★3.打印速度（A4）：黑彩同速≥34ppm（首页输出≤5s）； 4.接口网络：支持USB接口、有线网络接口（1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T）、无线支持Wi-Fi2.4GHz、5.0GHz信道，具备Wi-Fi Direct功能； ★5.打印功率：≤27W； 6.其他功能：支持自动双面打印+扫描，支持黑白、彩色传真； ★7.耗材印量：≥40000页（不接受联供加墨方式） 8.纸盒容量：标配≥300页纸盒，最大进纸≥1800页； 9.根据病案法要求，打印字迹防水、防酒精，打印内容保存30年（提供国家办公设备级耗材质量监督检验中心机构证明） |  |
| 4 | 彩色打印机 | 1.最大分辨率：≥4800×1200dpi； ★2.打印速度（A4）：黑彩同速≥34ppm； 3.接口网络：支持USB接口、有线网络接口（1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T）、无线支持Wi-Fi2.4GHz、5.0GHz信道，具备Wi-Fi Direct功能； ★4.打印功率：≤25W； 5.双面打印：支持自动双面打印； ★6.耗材印量：彩色≥5000页，黑色≥10000页（不接受联供加墨方式） 7.纸盒容量：标配≥250页纸盒，最大进纸≥1800页。 8.根据病案法要求，打印字迹防水、防酒精，打印内容保存30年（提供国家办公设备级耗材质量监督检验中心机构证明） |  |
| 5 | 彩色一体机 | 1.最大分辨率：打印≥4800×1200dpi；复印≥600×600dpi；扫描≥1200×2400dpi 2.ADF复印速度：≥22页/分钟 ★3.打印速度（A4）：黑彩同速≥34ppm； 4.接口网络：支持USB接口、有线网络接口（1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T）、无线支持Wi-Fi2.4GHz、5.0GHz信道，具备Wi-Fi Direct功能； ★5.打印功率：≤27W； 6.其他功能：支持自动双面打印+扫描，支持黑白、彩色传真； ★7.耗材印量：彩色≥5000页，黑色≥10000页（不接受联供加墨方式） 8.纸盒容量：标配≥250页纸盒，最大进纸≥1800页。 9.根据病案法要求，打印字迹防水、防酒精，打印内容保存30年（提供国家办公设备级耗材质量监督检验中心机构证明） |  |
| 6 | 条码打印机 | 1.打印方式：热敏及热转印 2.字符集：至少支持中文GB18030 ★3.打印速度：≥150mm/s ★4.打印宽度：≥108mm ★5.进纸宽度：≥118mm 6.条形码：至少包括一维码、二维码 7.纸卷外径：≥127mm 8.碳带长度：≥300m 9.选件：可选配切刀、剥离器 |  |
| 7 | 针式打印机 | 1.打印方式：≥24针点阵击打式 ★2.进纸方式：要求滚筒式（后进纸）,支持手动、连续进纸 ★3.打印头寿命：≥4亿次／针 ★4.打印速度：≥396字/秒 ★5.复写能力：≥1+6 6.平均无故障时间：≥20000小时以上 7.最大打印厚度：≥0.45mm 8.最大进纸宽度：≥254mm 9.接口：至少包括USB接口，可选并行接口、RS-232C串行接口 |  |
| 8 | 自助打印机 | 定制化 | 支持定制医院院徽、LOGO（丝印工艺非贴纸） |
|  |  | 主机 | ★工业控制主机；CPU≥Intel i3 四代；内存≥4G；硬盘≥128G固态硬盘；默认预装Windows 10操作系统 |
|  |  | 社保卡 | 兼容安装湖州当地社保读卡器 |
|  |  | 就诊卡 | 兼容医院就诊卡（自费卡）读取 |
|  |  | 身份证 | 支持身份证读卡，符合居民身份证验证机具通用技术要求 |
|  |  | 扫码 | 一维、二维条码，影像式扫描 |
|  |  | 音频 | 具备音频播放功能 |
|  |  | 安全 | 配备漏电保护开关、时控开关，支持定时开关机 |
|  |  | 凭条打印 | 面板式热敏打印机，79.5±0.5mm 纸宽，USB驱动 |
|  |  | 报告打印 | 1、打印幅面：支持至少两个规格（如A4/A5）打印； ★2、打印分辨率：最大支持4800×1200 dpi； ★3、打印速度：4秒首页输出，黑白彩色打印同速34ppm/24ipm； ★4、最大容纸量：双纸盒，最多支持750张 5、内存：256M； 6、打印方式(单面或双面)：自动双面打印； 7、其它：打印无臭氧、无粉尘（无PM2.5）、打印无颗粒；防水，耐刮蹭，不褪色 |

（2）服务管理平台功能要求

提供智慧管理平台，并本地化部署到医院供医院使用，实现钉钉线上报修及耗材申领和进度查询，平台功能要求如下，为保障功能的真实性，投标人需在投标文件中提供相关软件著作权登记证书、软件功能截图并在开标现场进行功能演示：

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | ★系统支持本地化部署及云端部署多种方式，可通过与钉钉及我院HIS系统等进行对接（接口费由服务商自行承担），自动获取科室信息、识别报修科室及报修人并与报修工单链接对接，实现钉钉线上报修及耗材申领和进度查询 |
| 2 | 工单创建 | ★提供客服式工作台，至少具备工程师状态监控、便捷派单、未完成工单监控等，具备全院统一报修码，可通过扫码快速发起报修 |
|  |  | 支持“记工单”功能，可通过便捷的方法快速记录处理内容、故障原因、科室信息、设备信息、故障类型等，对应工单默认完成闭环 |
|  |  | ★可通过点选或输入常见故障描述自动弹出对应的解决方案或建议，至少支持智能自动派单、手动指派及抢单派单三种方式 |
|  |  | ★可通过点选或输入常见故障描述自动判断历史工单（包括部门、问题描述、处理人等），通过历史工单可快速跳转至工单界面查看或重建同样工单 |
| 3 | 呼叫中心 | ★支持与医院内线电话进行无缝对接（不改变原有电话线路）成立科室呼叫中心，实时在线录音，来电自动弹出报修页面，自动识别来电部门和来电人员，录音文件可永久保存、回放，可监控多路电话 |
|  |  | ★来电弹屏可通过点选、输入常见故障类型，弹出对应解决方案；可标注/显示来电科室是否为重点科室，可根据实际情况选择是否派单，不须派单的可即时闭环 |
|  |  | ★具备来电数据统计，通话列表至少包括来电时间、号码、科室、接听状态、处理状态等，呼叫记录与工单关联，可直观显示工单完成状态，并可查看的工单详情，支持多条件进行聚合筛选/搜索 |
| 4 | 工单管理 | ★支持电话、扫码、小程序、钉钉、Web等多渠道工单统一展示和管理，并可按照“待处理、处理中、挂起中、已完成”等工单状态进行聚合管理，对工单进行“接单、转单、删除”等快捷操作 |
|  |  | ★工单列表支持统计从报修到处理完成所耗费的时长，并以醒目的颜色和计时方式呈现，方便直观了解每个工单的处理效率。 |
|  |  | 支持查看工单的完整处理流程，包括各个环节的时间、记录等，全面了解工单的进展情况，并可通过电话、工单类型、时间等多种方式进行进行聚合筛选/搜索，方便快速找到目标工单 |
|  |  | ★已完成工单可以持续补充或完善工单处理过程中的详细记录，便于后续追溯和经验总结，具备“回收站”功能统一管理删除工单，所有工单不允许彻底删除 |
| 5 | 需求管理 | ★支持用户手动录入新的运维需求，例如设备替换、安装、维修、需求讨论等相关内容 |
|  |  | 支持记录需求发起的科室、发起人、需求内容、原因、紧急程度、相关文件、接单人员以及指派负责人等信息 |
|  |  | ★可直观展示平台收到的全部需求，便于管理员或相关人员宏观把控整体需求情况，并可通过科室、负责人、状态、任务内容等多条件进行精准搜索 |
|  |  | ★支持分账号查看当前用户名下提交的需求或负责处理的需求，方便用户跟踪自己所提需求的处理进度，聚焦跟进自己的工作任务 |
| 6 | 盘点巡检 | ★可根据实际需求自定义巡检指标并保存、复用，自定义巡检计划，指定负责人，到期提醒并下发任务到负责人 |
|  |  | ★支持查看盘点及巡检记录，盘点信息包括修改前后的信息记录、盘点人、盘点时间等，未做任何信息修改也要求记录盘点信息 |
|  |  | 在巡检记录列表中，详细呈现每条巡检信息，包括序号、巡检设备、巡检内容、巡检凭证、异常情况、负责人、巡检时间等，可通过时间、人员等维度筛选查找巡检任务 |
| 7 | 设备管理 | ★要求可通过RFID电子标签实现物联网管理，可通过PDA等移动终端进行便捷的盘点和巡检工作 |
|  |  | ★具备“空码”功能，可批量生成无内容的“空码”标签，首次盘点可一次性实现贴标+信息录入 |
|  |  | 要求可对根据设备状态（使用中/库存中/已损坏/已报废等）对设备进行集中分类管理，并可对资产从入库、领用、维修、变更、损坏、报废等多维度进行全生命周期管理，详细记录设备盘点次数、时间及盘点的变动信息 |
|  |  | ★要求对资产类型、型号进行标准化、结构化管理，具备资产类型和型号的标准化设置功能，设备信息均需使用标准库中的字段信息 |
| 8 | 物资管理 | ★提供低值耗材的类商城展示平台，可分类索引，展示耗材图片、参数、适用机型等基础信息及库存数量、价格等，要求具备标准型号的公共仓库，以保障统计数据的清洁可用 |
|  |  | 可进行物资的出入库管理，支持将物资“加入补货清单”，并可查看和管理常用的补货物资列表，方便集中处理，提高补货效率 |
|  |  | ★可根据领用类型自定义审批流程，并进行闭环管理，记录包括核算科室、申请人、申请内容、签收图片、派送人、订单状态等详情 |
| 9 | 科室管理 | ★具备通讯录模块，支持与医院HIS系统或OA、钉钉进行无缝对接，医护人员、维修人员可以通过医院现有OA或钉钉发起报修和管理 |
|  |  | ★要求具备“核算科室”单独架构，运维服务过程中相关的设备、耗材、工单均可与核算科室对应关联 |
|  |  | 要求通讯录可根据医院的实际架构进行层级管理、有明确的树状结构（父子级）；分字段、结构化记录楼宇、楼层、房间号、电话等信息；支持自定义考勤组，并可按月度进行排班考勤，支持批量设置 |
|  |  | ★可对包括维修工单、耗材配送、盘点/巡检等服务过程中的对应时间节点设置绩效考核指标，自动计算服务绩效，绩效列表支持加减分详情查看。 |
| 10 | 数据报表 | ★要求可根据自定义时间段对人员效率、报修科室、报修时间段、报修渠道、报修类型、故障原因、工单处理时效、临床满意度等多维度进行数据化图表分析 |
|  |  | ★可通过大屏监控实时显示包括电话、工单、耗材情况、故障情况等数据展示，并可提供至少两种大屏监控样式选择 |
|  |  | ★要求可自动提供月度服务报告，分别统计汇总服务人员情况、运维服务情况、设备及物资情况等；支持自定义时间统计和导出 |
|  |  | 支持对科室、工单服务数、安装设备数、耗材领用数、合计服务次数、平均时效、满意度等多维度数据统计报表 |
|  |  | ★要求可根据医院财务核算科室按期自动输出成本核算报表，核算方式支持按设备、耗材及组合方式（设备耗材分别固定比例）三种 |
| 11 | 知识库 | 可根据故障现象，预制处理方法或需要收集的报修信息等，也可根据医院常见问题梳理医院专属知识库，可在填写报修内容时自动链接 |
|  |  | ★通过列表形式展示，支持对知识库进行编辑、点赞以及查看浏览量等操作，便于对服务相关信息进行管理和互动交流 |
|  |  | ★支持用户通过上传各类文件、驱动程序等资源上传至服务器进行集中存储与管理，可通过web端快速下载 |
| 12 | 移动端 | ★要求具备手机移动端功能，包括企业微信、钉钉、小程序等，可根据用户角色进行切换（工程师、用户）全流程支持移动端消息提醒 |
|  |  | ★可通过扫码实现档案查询、故障报修、资产盘点、耗材申领、提需求等功能，并可通过手机端及管理后台查看审批流程进度、节点用时等申领审批信息，支持对报修、维修、故障原因常用语进行自定义设置，可进行个人信息、核算科室等设置 |
|  |  | 用户端支持通过移动入口随时随地发起报修（至少包括手动新建、拍照、扫码等方式），工单完成后自动推送评价邀请，可通过点击消息进入查看工单详情，可查看工程师排班并电话联系工程师 |
|  |  | ★用户端支持申领物资，可通过模糊搜索型号、参数或适用机型等找到对应耗材并可依此添加至申请单批量申领，历史申领过的耗材型号自动置顶高亮提醒，派送完成时可通过手机手写签收 |
|  |  | ★工程师端可直观展示当前个人及团队的待办工单、待派送订单及每日的盘点和巡检任务完成情况，可通过扫码进行维修、盘点、巡检几设备的安装等操作，同时可自主新建工单 |
|  |  | ★工程师端个人主页可统计当前个人或团队绩效完成情况，包括工单、盘点、巡检、巡检等服务内容的完成情况和绩效得分、排名；支持自动生成服务日志，内容包括工单类型、数量、处理结果等，可查看工单详情 |
| 13 | 项目管理 | ★具备项目管理功能，可对医院信息科的在建项目、已完成项目、服务中项目和已归档项目进行统筹管理，可进行项目进展节点的跟进、任务分派、供应商关联、合同/发票/支付等管理 |
|  |  | 支持根据医院采购流程自定义项目流程，具备子项目架构、导出预算表，方便进行预算分析、财务统计等工作 |
|  |  | ★合同管理功能要求可关联供应商、招标文件、合同文件、验收文件及发票等功能，供应商统一建档管理每个项目指定供应商、匹配合同及发票和付款情况 |
|  |  | ★可根据项目管理需要进行任务指派，包括任务内容、指定负责人、设置紧急程度和任务状态等，便于将项目工作细化为具体任务，并分配到个人 |

（3）自助打印集成平台功能要求

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告采集能力 | ★支持数据对接或轻接口（PDF视图对接，Web serves /TCP）对接实施，实现院内所有报告、单据的数据采集并与患者信息进行关联，存储在院内全院服务器。 |
| 2 | 驱动管理 | ★对各种打印服务的统一管理。可了解目前开发的打印服务功能，禁用打印服务等功能。该服务是基础服务功能，根据实际业务实现用户交互页面，和医院接口的对接。 |
| 3 | 打印文件日志 | ★记录设备打印类型，打印数量，打印人，打印时间段等信息，方便对数据进行统计和分析。 |
| 4 | 打印监控 | ★实时监控打印机状态并做记录，方便数据统计，及预警和报警（故障、没墨等主动预警），当上述服务出现异常或者监控数据低于预警值时发起报警信息或者预警信息。 |
| 5 | 大屏展示 | 对上述日志信息进行统计分析并展示 |
| 6 | 报告分流 | 支持按院区、病区、门诊与住院、临床科室等条件进行报告分流，以满足各类定制需求。 |
| 7 | 印量统计 | 支持按日期、机型、终端、打印机、文件类型、尺寸、介质等自定义组合条件进行印量统计。 |
| 8 | 按医技科室统计印量 | 支持按日期、医技科室、来源、报告/胶片类别、介质、尺寸等自定义组合条件进行印量统计。 |
| 9 | 印量明细查询 | 支持按日期、科室、报告类别等条件查询报告明细，包括科室、报告类别、颜色、打印终端、介质、尺寸、打印时间等信息。 |
| 10 | 补打功能 | 对打印未成功、或者打印质量出问题等报告进行补打。 |
| 11 | 查询打印信息 | 通过科室、打印状态、识别状态、接收时间段、患者姓名、取片凭证等信息查询打印作业，并支持按需选择指定打印机进行批量报告打印。 |
| 12 | 直接输出功能 | 支持医生站发送的报告，无需条码，直接选择指定打印机打印。 |
| 13 | 判断报告重复 | 支持在一定时间内发送第二份报告可以覆盖前一份报告。 |
| 14 | 按需直打功能 | 支持根据病患条码/卡号，直接选择相应的打印机打印报告。 |
| 15 | 颜色区分统计 | 服务器区分黑白打印、彩色打印，方便统计印量与业务服务管理。 |
| 16 | 多途径打印 | ★支持院内条码/社保卡/院内就诊卡/二维码。 |
| 17 | 多科室打印 | ★支持同时打印放射/检验/超声/病理/心电/脑电等全院所有报告。 |
| 18 | 多规格多材质 | ★支持彩色/黑白/A4/A5开等多规格打印 |
| 19 | 提示语自定义 | 支持WEB端管理终端软件提示语内容。 |
| 20 | 患者隐私 | 支持终端患者姓名隐藏规则配置。 |
| 21 | 报告签章嵌入 | 支持在报告上添加签章。 |
| 22 | 终端检查 | 支持设置终端软件开机设置检查项 |
| 23 | 引导语自定义 | 支持设置各种场景引导语。 |
| 24 | 权限管理 | 可根据不同用户角色对查询系统进行权限配置。 |
| 25 | 前置服务 | 通过与前置机的接口，实现院外数据请求，院内数据推送的功能。 |

（4）计算机维保服务要求

供应商为采购人提供现正使用的所有计算机的维护及技术支持，以保证采购人计算机设备的正常、稳定运行。要求如下：

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 信息系统各类计算机的运行维护服务是指全院的计算机硬件维修（不含配件费用）与保养、系统桌面维护（是指操作系统和本院其它业务系统软件安装、调试、搬迁、联网等）以及人工服务。 |
| 2 | 协助医院信息工程师完成计算机通用软件的安装、设置、优化、故障修复以及技术支持服务。通用软件包括操作系统（Windows、MacOS等）、办公套件（如：Office、WPS等）、安全软件（如：防病毒、防火墙软件等）以及常用工具软件（如：PDF阅读、压缩解压等）。 |
| 3 | PC端系统数据备份/恢复。 |
| 4 | 操作系统及应用软件的补丁更新及升级。 |
| 5 | 新旧网络点联网故障排除和连线。 |
| 6 | 计算机清洁和巡查每3个月一次（需根据本院的要求提供巡查清单，包括机器的配置、杀毒软件的运行情况等）。 |
| 7 | 其它客户端出现问题的解决。 |
| 8 | 故障响应时间： |
| 8.1 | 普通故障响应时间：要求供应商7*24小时电话响应技术咨询，接到采购人维修通知后，30分钟内具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场。 紧急故障响应时间：宕机故障或采购人要求的其他紧急事件，应在5分钟内电话响应，15分钟内到达故障服务现场。 |
| 8.2 | 故障恢复时间：按故障严重程度从高到低分为I～IV级。 |
| 8.2.1 | I级故障：核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间在工作时间内不超过30分钟，非工作时间内不超过60分钟。 |
| 8.2.2 | II级故障：核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用，恢复时间在工作日时间内（8时至17时）不超过60分钟，非工作时间内不超过2个小时。 |
| 8.2.3 | III级故障：备份系统发生故障或可能II级以上故障风险的，恢复时间不超过4个小时。 |
| 8.2.4 | IV级故障：其它隐患类故障，恢复时间由供应商与采购人的单位责任人协商决定，原则上不超过24个小时。 |
| 8.2.5 | I、II级故障或III、IV级故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。 |
| 8.2.6 | 如因特殊无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的8小时内向采购人的单位责任人书面上报（15分钟内以微信、短信、电话任何一种方式与采购单位终端负责人报告），并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、重大活动（由采购人指定并提前通知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对计算机系统设备进行额外的维护巡查，确保设备及系统在此期间的正常工作，必要时应增派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。 |

（5）其他服务要求

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | ★硬件提供 | 供应商须提供自助机报告机（根据各科室的打印内容及印量进行合理整合优化）；并且负责医院内现有约600台打印设备（包含激光打印机、喷墨打印机、热敏打印机、针式打印机、一体机等）的必要更新，如遇设备老化、故障，短期内无法修复使用，供应商须更新设备，更新设备的配置不能低于医院现有设备的配置。 |
|  |  | ★设备优化 | 根据各科室的实际使用情况，提供设备优化整合建议，提供更高性能设备或自助机实现集中、自助打印的优化改造，医院提供支持和配合 |
|  |  | 备件管理 | 供应商需根据医院常规各类型设备提供备用机和备用零配件，备用机和备用零配件需存放在医院，备用机每种类型不少于2台； |
| 2 | 耗材管理 | ★耗材提供 | 提供设备正常运转所需打印耗材并负责耗材院内配送服务，打印耗材包括硒鼓、墨盒、色带（纸张、订书针除外）。 |
|  |  | ★耗材质量 | 耗材要求适配医院在用的设备型号，提供国产品牌耗材或原装耗材，拒绝采用任何形式的二次灌粉硒鼓及在院内进行硒鼓灌装碳粉，一经发现立即终止合同，院方不再支付余款。 |
|  |  | 备用耗材 | 配备至少1个月的耗材使用量，满足设备正常的运转，耗材需存放在医院。 |
| 3 | 信息化建设 | ★服务管理平台 | 供应商需提供服务管理平台并根据医院要求将信息科相关设备全部纳入平台管理，并负责资产信息的及时盘点、更新。 |
|  |  | ★检验检查互联互通系统集成 | 提供集中自助打印平台，构建智能打印服务,实现全院(如检验、放射、B超、内镜、电子发票等）的图文报告、文件集中处理,所有图文资料统一通过业务服务器存储、匹配、打印、分发。 实现居民看病拿报告可通过自助机机实现自助报告，自助报告机一次性输出全部报告，实现“最多跑一次”打报告，提高就医体验。 |
| 4 | 驻场服务 | ★驻场人员 | 供应商须提供驻场人员不少于2人，7*8H驻场服务，保证工作日2个人在岗，节假日至少安排1个人值班，7*24小时电话响应技术咨询. |
|  |  | 人员考核 | 接受医院对驻场人员进行维修能力、管理能力、综合素质进行考核，对考核三次不通过者，医院有权建议或要求更换. |
|  |  | 人员要求 | 供应商派遣驻场人员应是供应商单位在职员工，且正常缴纳社保，并具备1年以上医院驻场服务工作经验，至少一人具备3年以上医院驻场服务工作经验。 |
|  |  |  | 供应商派遣驻场人员上班期间必须穿戴可识别身份的工作服，佩戴工作牌，服从医院相关部门管理。遵守医院规章制度。 |
|  |  |  | 由于医疗行业的特殊性，遇有法定节假日或重大活动，供应商主动提前提供值班工程师名单及联系电话，做到医院呼叫即时响应并及时到达医院现场，给予现场技术支持与协助。 |
|  |  |  | 因医院临床业务为每天二十四小时运作，打印复印设备的稳定性和可用性十分重要。供应商严格要求常驻人员始终保持主动积极的工作态度，对故障的解决不拖延、不回避、不推诿。 |
| 5 | 运维管理 | 巡检服务 | 对放置在各科室的文印及信息类设备每周进行一次巡检，及时发现用户单位打印系统、打印及计算机设备存在的隐患与漏洞，向用户单位提出书面报告，并与用户单位共同解决存在的问题与隐患。 |
|  |  | ★定期巡检 | 每季度一次现场常规检修，每半年进行一次全面维护，运维管理系统需具备到期自动提醒和设备盘点记录功能；对打印系统、打印及计算机设备进行预防性维护，排除系统的隐患，解决系统出现的故障。 |
|  |  | 巡检报告 | 每次巡检应提供巡检报告，并根据巡检报告，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。 |
|  |  | 配件更换 | 供应商承诺在维保期内，如打印设备硬件故障，及时更换，不单独收取任何其他的相关费用，如劳务、交通费等。 |
| 5 | 考核管理 | ★考核测评 | 医院将对供应商工作人员的工作质量、服务态度及工作效率进行考核与测评，各科室若发现供应商的工作人员服务不到位，维修现场不整洁等行为，及时反馈信息中心。 |
|  |  | 考核惩罚 | 采购人每季度对供应商进行考核，供应商考核低于80分的，视为服务不合同，医院有权要求供应商服务质量做期限整改，如期限整改后还未达到招标要求的，医院有权提前终止合同。 |
|  |  | ★服务月报 | 每月上旬提供服务月报，内容包含上一个月设备、耗材、维修等运营状况；数据要求通过管理平台自动统计导出，不接受手工填报，同时依据医院财务科室要求提供符合成本核算科室结构的成本分摊报表 |
|  |  | 用户满意度 | 医院每季度对供应商进行一次文印管理外包服务考核，季度考核低于80分的，视为服务不合格，医院有权要求对供应商服务质量做限期整改，如限期整改后还未达到采购人要求的，医院有权提前终止合同。 |
| 6 | 应急措施 | 耗材库存 | 供应商需根据医院上月度使用情况，提供备用机、备用零配件及备用耗材，并存放在医院。 |
|  |  | 备用人员 | 如碰到特殊情况需按我院要求加派人员提供服务，区域内工程师随时支援替补，建立替补人员名单； |
|  |  | 备用零配件 | 种类齐全，且数量不少于上月使用量。 |
| 7 | 其他要求 | 保密承诺 | 供应商在提供服务和维修的过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，不得自行使用或给他人使用，如有泄漏或擅自使用或允许他人使用造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任； |
|  |  | 打印/复印质量 | 黑白打印/复印输出结果应为实心黑线，清晰，并且至少达到无背景。打印整齐并校对正确，单张品质一致。彩色打印校色正确，能正常分辨，且满足各科室的打印需求无投诉。 卡纸率: 重点打印科室卡纸率1%，其他科室3%以内。 |

三.商务要求

1.服务期：一年（具体时间以合同为准）

2.磋商报价

本项目磋商总价包括系统维护、设备更换、耗材、调试、人工、管理、税金等各项交付采购人使用的一切所有费用。

3.付款方式：本项目按季度平均支付，每季度根据考核结果支付服务费。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商承担。

4.考核要求：

（1）供应商季度考核表

供应商季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话接听 | 要求接听率99%以上，回复率、派单率100%。 |
| 2 | 工单管理 | 要求所有维修、更换、替换、盘点等事件等均上线，做到工单100%上线，100%闭环。 |
| 3 | 考勤管理 | 要求建立考勤制度，定时打卡。并将考勤打卡规则同步给医院管理部门。 |
| 4 | 绩效管理 | 要求对在院工程师排班、绩效考核管理，对“接单时间-处理时间-处理效率”有详细的考核标准，跟工程师绩效挂钩。 |
| 5 | 人员服装 | 要求外派工程师穿着统一工作服，佩戴工牌，便于辨识。 |
| 6 | 设备管理 | 要求对设备实行一物一码管理，区别医院设备、备用机、公司设备。一年至少盘点2次。能随时从系统中导出准确的设备等数据清单。 |
| 7 | 耗材管理 | 要求对耗材实行出库管理，型号统一，能随时从系统中导出科室使用耗材等数据清单。 |
| 8 | 仓库管理 | 要求对本地仓库实行5s标准管理，且建立台账随时备查。 |
| 9 | 季度报告 | 要求提供季度服务报告，报告内容包含：在用设备清单、工单处理数量、服务满意度。多维度故障分析、临床满意度、驻场人员绩效评分、改善建议等。 |
| 10 | 管理制度 | 要求供应商建立运维管理制度包括但不限于人员管理、设备管理、耗材使用等细则。同步给医院管理部门。 |

（2）服务质量评定表

| 服务质量评定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类型：技术服务类 |  | 考评时间： 年 月 日 |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 思想品德与工作态度 (10分) | 遵守医院规定，无严重违规事件 | 4 | 一般违规扣1分/次,严重违规扣4分/次 |  |
|  | 服从医院安排，工作积极负责，不拖延、不回避、不推诿 | 3 | 出现拖延、回避、推诿情况扣1分/次 |  |
|  | 增强服务意识，无不良投诉意见 | 3 | 出现一次投诉扣1分 |  |
| 客观性评分 (20分) | 在本单位服务年限 | 5 | 按实际服务年限，每年加1分（未满1年按1年计算） |  |
|  | 派驻员工学历、专业技术职称等级 | 5 | 硕士/博士/高级4-5分，大专/本科/中级3-4分，中级以下1-3分 |  |
|  | 供应设备、耗材质量 | 5 | 供应原装、合格产品4-5分，出现假冒伪劣1次扣5分 |  |
| 专业技术能力 (50分) | 打印机等终端维修、维护水平 | 10 | 熟练掌握，没有投诉8-10分,一般掌握4-7分，未掌握0-3分 |  |
|  | 网络、操作系统及办公软件维护水平 | 10 | 熟练掌握，没有投诉8-10分,一般掌握4-7分，未掌握0-3分 |  |
|  | 工单上线闭环管理程度 | 10 | 工单及时闭环无遗漏10分，工单管理一般有遗漏6-8分，遗漏严重，应用程度不高0-5分。 |  |
|  | 资产、耗材管理能力 | 10 | 管理得当、数据准确4-5分，管理一般、数据错漏2-3分，未管理、大量失真0-1分 |  |
|  | 临床和部门满意度 | 5 | 优秀，0投诉4-5分，一般2-3分，差0-1分 |  |
|  | 服务报告 | 5 | 报告内容完善、数据准确4-5分，一般2-3分，差0-1分 |  |
| 工作量评分 (20分) | 完成工作岗位常规工作 | 10 | 保质保量完成8-10分，部分完成4-7分，不完成0-3分 |  |
|  | 完成故障和需求处理，并做好记录，持续跟踪和反馈 | 6 | 记录完备、反馈及时5-6分，记录缺失、反馈不及时2-4分，无记录、无反馈0-1分 |  |
|  | 参与医院或上级安排的突击性工作或创新型工作 | 4 | 完全参与得4分，部分参与得2-3分，未参与0-1分 |  |

（3）用户满意度评价表

用户满意度评价表

| 客户名称： |  | 科室名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类型 | 详 情 | 评 价 |  |  |
|  |  | 很满意（10分） | 满意（8分） | 不满意（5分） |
| 打印设备 | 打印设备是否能满足您科室正常工作？ |  |  |  |
|  | 科室内的打印设备是否运行稳定？ |  |  |  |
|  | 设备申请流程是否合理？ |  |  |  |
| 打印耗材 | 耗材的质量是否满足您的使用需求？ |  |  |  |
|  | 打印耗材是否能够及时供应？ |  |  |  |
|  | 耗材申领流程是否合理？ |  |  |  |
| 技术服务 | 工程师的服务态度是否满意？ |  |  |  |
|  | 报修及服务响应是否及时有效？ |  |  |  |
|  | 工程师的技术维修能力是否满意？ |  |  |  |
|  | 报修方式是否方便合理？ |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |