物理神经调控刺激居家医疗服务项目采购需求

项目要求
1.提供物理神经调控刺激居家医疗服务。总体要求：打造安全有效、可延续治疗管理的物理干预

方案，助力医院整体医疗服务水平提升；相关服务配套技术应用所需硬件设备、操作配套耗材及健康管理服务需覆盖医院各阶段居家经颅电刺激技术应用服务量需求。本服务所涉全部软硬件、耗材、技术服务支持等相关成本均由中标方自行承担。

提供的物理神经调控刺激居家医疗服务所应用的物理刺激设备及服务所需耗材需具备相匹配的医疗器械注册证或备案证。
便携式 taVNS（经皮耳迷走神经刺激仪）：须为合规的二类医疗器械。医疗器械注册证的适用范围/适应症必须包含“ 睡眠障碍的辅助治疗”或同等及以上内容。

便携式 rTMS（经颅磁刺激仪）：须为合规的二类医疗器械。医疗器械注册证的适用范围/适应症必须包含“脑卒中（中风）、失眠、脑损伤性疾病辅助治疗”或同等及以上内容。
服务响应：健康管理服务团队的服务时间需满足患者需要，提供家庭保健等服务时间每日不少于7*14h（8：00-22：00），节假日期间不停机、安排医学专员与质控主管执行固定值班/备班。服务含在线指导，配合医生完成特定患者的特殊管理等。

4.配置合理的健康管理服务团队，至少有一人具备精神病学或心理学相关专业的硕士及以上的学历，需提供学历证明材料和社保缴纳证明。不少于1名驻守人员。
5.承担服务需求设备发货与收回的快递费用，负责设备的调试、技术参数调整、安全性测试、清洁、消毒、维护质控等工作。治疗过程中产生的一切不良后果均由中标方承担。

6.设备连接方式：为保护患者隐私，设备必须支持无需任何网络条件即可工作，同时设备本身硬件支持参数调整能力。

7.设备需为便携式。taVNS经皮耳迷走神经刺激模式需同时具备两种模式：1-120Hz随机变化模式和4HZ/20Hz切换模式；rTMS磁刺激具备强弱两种模式。适用于家庭、病房、门诊、运动、学习、工作、睡眠等各类场景下治疗，无需固定治疗室。

8.产品尺寸：产品尺寸须符合未成年人和成年人使用。

9.电流强度范围：最大输出电流不大于 50mA（500Ω 负载阻抗）

10  . 提供完整的居家医疗服务项目方案。

11.提供类似服务案例及对应服务凭证不少于1例。

12.其他要求：中标人须出具承诺函，若因本服务引起的纠纷由中标方承担全部责任。



